P R O J E K T

P L A N U

A G L O M E R A C J I

dla gminy Głuszyca

# Gmina – GŁUSZYCA

Powiat- WAŁBRZYCH

# Woj. – dolnośląskie

GŁUSZYCA – KWIECIEŃ – 2006 r.

SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania .........................................................................		2

- Cel i zakres opracowania ......................................................................		2

- Lokalizacja aglomeracji .........................................................................		2

- Ludność ................................................................................................		3

- Charakterystyka gospodarki ściekowej .................................................		4

  - Oczyszczalnia ścieków ...................................................................		4

  - Długość istniejącej i planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej		4

  - Przemysł .........................................................................................		5

5.4  Równoważna Liczba Mieszkańców proponowanej aglomeracji ....            5

- Obliczenie wskaźnika .........................................................................		6

- Wnioski .................................................................................................		6

- Materiały wykorzystane w opracowaniu ...............................................		7

# Załącznik graficzny

- Podstawa opracowania

Gmina Głuszyca przystąpiła do opracowania Propozycji Planu Aglomeracji „Głuszyca” na mocy art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841).

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Głuszyca” w gminie Głuszyca w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283, poz. 2841 ).

Zgodnie z zapisami § 3 w/w rozporządzenia obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej ( łącznie z kolektorami i przewodami tłoczonymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni ) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Jednak przepisu tego nie stosuje się w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

- o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków;

- stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

- objętym formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 ).

- Lokalizacja aglomeracji

Aglomeracja „Głuszyca” położona jest na terenie gminy Głuszyca, w powiecie wałbrzyskim, w południowej części województwa dolnośląskiego. Gmina Głuszyca        o łącznej powierzchni 62 km², położona jest przy granicy polsko-czeskiej ( okres Bromov ), od zachodu graniczy z gminą Mieroszów, od północy z gminami Jedlina Zdrój i Walim, a od wschodu z gminą Nowa Ruda.

Gmina położona jest na wysokości 400 – 800 m n.p.m., a do najwyższych wzniesień na jej terenie zalicza się: Waligórę – 936 m n.p.m. oraz Włodarz – 811m n.p.m. Dzięki swojemu malowniczemu położeniu ( gminę otaczają Góry Wałbrzyskie, Góry Suche oraz Góry Sowie ) gmina Głuszyca posiada walory i możliwości rozwoju turystyki oraz agroturystyki. Ze względu na charakter gminy miejsko-wiejski zaznacza się dwa układy funkcjonalne: układ miasta Głuszycy oraz układ terenów wiejskich. Zabudowa jednorodzinna stanowi 95% zabudowy gminy, a wielorodzinna 5%. Największą powierzchnię na jej terenie zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 3331 ha ( co stanowi 53,5% powierzchni gminy ). Użytki rolne stanowią 39,7% powierzchni gminy – 2470 ha. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 341 ha, co stanowi 5,5% powierzchni gminy. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. W jej skład wchodzą: drogi wojewódzkie – droga nr 380 relacji Unisław Śląski – Głuszyca oraz droga nr 381 relacji Wałbrzych – Nowa Ruda, drogi powiatowe – o łącznej długości 20,118 km i drogi gminne – o łącznej długości 28,745 km. Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa relacji Wałbrzych – Kłodzko z dwoma dworcami kolejowymi w Głuszycy i Głuszycy Górnej. Gmina Głuszyca postrzega turystykę jako szansę mogącą pozytywnie wpływać na jej rozwój gospodarczy. Do czynników pozytywnie wpływających na rozwój turystyki na terenie gminy, należą:

- malownicze położenie w kotlinie śródgórskiej nad rzeką Bystrzyca w otoczeniu Gór Wałbrzyskich, Gór Suchych i Gór Sowich,

- duże obszary zajęte przez lasy. Część z nich jest pod ochroną: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich oraz Park Krajobrazowy Gór Sowich,

- liczne zabytki kultury świeckiej i religijnej

W skład aglomeracji „Głuszyca” wchodzą: miasto Głuszyca oraz sołectwa: Głuszyca Górna, Grzmiąca, Łomnica, Kolce, Sierpnica.

- Ludność

W skład aglomeracji „Głuszyca” wchodzi 6 miejscowości, w tym miasto Głuszyca. Liczba ludności zamieszkującej obszar aglomeracji została określona na podstawie danych meldunkowych Urzędu Miejskiego w Głuszycy wg stanu na dzień

31.12.2005 r. i wynosi 9564 mieszkańców.

W miejscowościach Sierpnica i Łomnica uwzględniono zawarte w studium uwarunkowań założenia rozwoju sektora turystycznego wokół - Tajemnicze Podziemne Miasto – Kompleks Osówka istniejące i tworzone gospodarstwa agroturystyczne oraz wokół działającego wyciągu narciarskiego i założoną liczbą ok.

2500 turystów.

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców dla poszczególnych miejscowości zamieszczono w poniższej tabeli.

# Tabela I – Liczba mieszkańców

| Lp. | Miejscowości | Ilość stałych mieszkańców | Mieszkańcy obecnie korzystający z kanalizacji | Prognozowana liczba osób będących korzystać z kanalizacji | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głuszyca | 7228 | 5800 | 1528 | 7328 |
| 2 | Głuszyca Górna | 1126 | 500 | 726 | 1226 |
| 3 | Grzmiąca | 583 | 0 | 733 | 733 |
| 4 | Łomnica | 251 | 0 | 751 | 751 |
| 5 | Kolce | 193 | 0 | 203 | 203 |
| 6 | Sierpnica | 183 | 0 | 2183 | 2183 |
| RAZEM |  | 9564 | 6300 | 6124 | 12424 |
| Na obszarze objętym zakresem planowanej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej zamieszkuje 3264 ludzi. |  |  |  |  |  |

- Charakterystyka gospodarki ściekowej

  - Oczyszczalnia ścieków

Na terenie gminy Głuszyca nie ma oczyszczalni ścieków. Ścieki z sieci kanalizacyjnej odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jugowicach w gminie Walim. Średnia ilość odprowadzanych ścieków wynosi 9000m³/d. Oczyszczalnia obsługuje następujące gminy: Głuszycę, Walim, i Jedlinę Zdrój. Oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem ściekowym „opaską” poza zbiornik w Lubachowie, celem ochrony wód zbiornika do rzeki Bystrzycy ( pozwolenie prawne – znak TOŚ.6223/36/04 z dnia 31.12.2004 r. – decyzja Starosty Wałbrzyskiego ). Ilość odprowadzanych ścieków ogółem na oczyszczalnie ścieków w Jugowicach wynosi – 3.578 tyś.m³/r. ( w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz bez wód filtracyjnych – 599 tyś.m³/r, przy czym z gminy Głuszyca – 421 tyś.m³/r. ). Z w/w oczyszczalni korzysta ok. 14,5 tyś. osób.

Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków Jugowice ( 16.000 m³/d ) obejmować będzie wymianę wyposażenia części mechanicznej oczyszczalni, wybudowanie wieloetapowego aktywnego reaktora biologicznego z systemem dokładnego napowietrzania i modernizację procesu odwadniania osadu.

  - Długość istniejącej i planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej

Na obszarze aglomeracji „Głuszyca” sieć kanalizacyjna funkcjonuje tylko w mieście Głuszyca ( ok. 80% miasta posiada kanalizację ) i części Głuszycy Górnej( ok. 50% ).

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ( bez przykanalików )wynosi 14,1 km. Połączenia do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania przyłączone do sieci kanalizacyjnej – długość przyłączy – 6,2 km, liczba przyłączy – 609 szt. Istniejący kolektor sanitarny przebiega wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez gminę Głuszyca ( droga wojewódzka nr 381 relacji Wałbrzych – Nowa Ruda ) odprowadzając ścieki z rejonów, w których intensywność zabudowy jest największa oraz częściowo tereny budownictwa jednorodzinnego i obiekty użyteczności publicznej. Taka sytuacja powoduje, że zakresem inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji „Głuszyca” objęta będzie pozostała część miasta Głuszycy oraz sołectwa Głuszyca Górna oraz mieszkańcy terenów wiejskich wchodzących w skład aglomeracji.

# Tabela II – Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji

| Lp. | Miejscowość | Długość kanalizacji sanitarnej w mb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Istniejącej | planowanej | Razem |
| 1 | ## Głuszyca | 12210 | 4170 | 16380 |
| 2 | Głuszyca Górna | 1890 | 2800 | 4690 |
| 3 | Grzmiąca | 0 | 3640 | 3640 |
| 4 | Łomnica | 0 | 2500 | 2500 |
| 5 | Kolce Sierpnica | 0 | 8000 | 8000 |
| RAZEM |  | 14100 | 21110 | 35210 |

Łączna długość planowanej do wykonania kanalizacji zbiorczej wynosi 21110 m.

  - Przemysł.

Zakłady przemysłowe i większe zakłady pracy skupione są głównie w mieście Głuszyca. Większość zakładów odprowadza jedynie ścieki o charakterze komunalnym, a jedynie ścieki pochodzące z Zakładów Bawełnianych „Dall” Sp. z o.o. można zaliczyć do przemysłowych. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono ilość ścieków odprowadzanych przez ważniejsze zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie aglomeracji „Głuszyca”.

# Tabela III – Zestawienie ilości ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe

| Lp. | Nazwa zakładu | Ilość odprowadzanych ścieków |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rocznie | na dobę |
|  |  | [m³/rok] | [m³/d] |
| 1 | Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych „NORTECH” | 4.440 | 12,16 |
| 2 | Zakłady Bawełniane „DALL” sp.zoo | 158.195 | 433,41 |
| 3 | PPHU „INDRIANA” sp. z o.o. | 870 | 2,38 |
| 4 | PPHU „RAFA-KO” | 102 | 0,28 |
| 5 | PPHU „ARGOTEX” | 2.509 | 6,87 |
| RAZEM |  | 166.116 | 455,10 |

Skład ścieków przemysłowych:

BZT5 – 180mg/l; ChZT – 406 mg/l, zawiesina ogólna – 40 mg/l, odczyn pH – 9,61, chlorki – 40 mg/l, azot amonowy – 2790 mg/l, azot azotanowy – 1,75 mg/l, substancje rozpuszczalne – 2750 mg/l, sucha pozostałość – 2790 mg/l.

  - Równoważna Liczba Mieszkańców proponowanej aglomeracji.

Zgodnie z uchwalonym studium kierunków zagospodarowanie i rozwoju gminy Głuszyca przewiduje się, że w najbliższych latach liczba ludności na terenie gminy wzrośnie do ok. 12500.

Przyjmując założenie, że jeden Mieszkaniec Równoważny = jeden mieszkaniec fizyczny Równoważna Liczba Mieszkańców wyniesie:

RLM = 12 500

Z uwagi na występowanie na terenie gminy Głuszyca zakładów przemysłowych obliczoną powyżej wartość RLM należy uzupełnić o wartość RLM pochodzącą od przemysłu.

średniodobowa ilość ścieków przemysłowych = 455,10 m³/dobę

średnie stężenie BZT5 w ściekach przemysłowych = 180mg/dm³ = 180g/m³

stąd całkowity ładunek BZT5 wyniesie:

Ł = Q x S

Ł = 455,10m³/dobę x 180g/m³ = 81 918g

81 918

RLM = ---------------- = 1 365

60

stąd całkowita Równoważna Liczba Mieszkańców dla aglomeracji Głuszyca wyniesie:

RLM = 12 500 + 1 365 = 13 865

- Obliczenie wskaźnika.

WMK	- ilość mieszkańców podłączonych i przewidzianych do podłączenia przypadająca na 1 km istniejącej i planowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WMK	=   12 474/35,21 = 354,3 MK/1km

- Wnioski

Aglomerację wyznaczono na podstawie opracowania z zakresu porządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie Gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów    i Kanalizacji, w tym również w gminie Głuszyca oraz o aktualne miejscowe plany zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Aktualnie Gmina Głuszyca planuje duże inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej, zarówno w mieście jak i na wsiach. Przyjęty przez Radę Miejską w Głuszycy Plan zadań inwestycyjnych na lata 2004 2008 przewiduje budowę m.in. kolektora sanitarnego wraz z przyłączami na terenie miasta i Gminy ( został wykonany projekt   kolektora w Głuszycy Górnej ul. Kłodzka – Graniczna ).

Dla aglomeracji w gminie Głuszyca wskaźnik ilości mieszkańców podłączonych

i planowanych do podłączenia na 1 km przewidzianej do wykonania sieci zbiorczej wynosi 354,3 MK/1km. Tym samym został spełniony warunek określony w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283, poz. 2841 ) że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości obliczony jako stosunek przewidzianej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej ( łącznie z kolektorami i przewodami tłoczonymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni ) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Spełnienie kryterium wysokiego wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km sieci ułatwia fakt uczestnictwa miasta Głuszyca ze zwartą zabudową. Dzięki temu istnieje możliwość rozbudowy systemu na miejscowości sąsiednie, początkowo realizując zadania dla jednostek o wyższej jednostkowej efektywności ( większe skupiska ludności: Głuszyca Górna, Grzmiąca ).

- Materiały wykorzystane w opracowaniu

- Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Ustaw z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska – ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami )

- Ustaw z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085 )

- Ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 283, poz. 2841 )